ЗАДАНИЕ 2 Дополнительное

| N2 | Заполнить пропущенные значения в ip-адресе: 192.168.2.18/28 |
| --- | --- |
| N3 | Заполнить пропущенные значения в ip-адресе: 192.168.2.19/28 |
| Router R1 | 1.Сегментация N2 и N3: Так как N2 и N3 используют IP-адресацию 192.168.2.x/28, то сегментацию необходимо выполнять с использованием VLAN, то есть отделить их трафик друг от друга и каждому VLAN присвоить собственный IP-адрес, чтобы R1 мог выступать в роли маршрутизатора между ними. Подробный ответ представлен в конце документа 2.Запретить прохождение трафика с N1 на N4: iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/21 -d 172.16.31.128/25 -j DROP 3.Разрешить прохождение трафика с N4 на N2 и N3: iptables -A FORWARD -s 172.16.31.137/32 -d 192.168.2.16/28 -j ACCEPT Так как в задании 2 мы использовали drop, то нужно разрешить ответный трафик iptables -A FORWARD -s 192.168.2.16/28 -d 172.16.31.137/32 -j ACCEPT |
| Router R2 | 1.Написать команду для Debian 9, которая задает статический маршрут до Router R1: ip route add 192.168.0.0/21 via 192.168.5.254 dev eth1 2.Присвоить ip-адрес на интерфейсе eth0 172.16.31.129/25 3.Разрешить транзит трафика на Router R1: Разрешить трафик в сторону R1 iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT Разрешить обратный трафик от R1 iptables -A FORWARD -i eth1-o eth0 -j ACCEPT |
| HTTP-Server FTP-Server | Задать ip-адресацию и маску сети для данных узлов: 1. FTP-Server 10.0.0.4/27 2. HTTP-Server 10.0.0.3/27 |
| Router R3 | 1.Заполнить пропущенные значения в ip-адресе на интерфейсе eth1 13.14.171.2/30 2.Заполнить пропущенные значения в ip-адресе на интерфейсе eth5 с учетом необходимости взаимодействия с HTTP-Server и FTP-Server: 10.0.0.1/27 3.Написать правила для iptables, которые будут осуществлять маршрутизацию трафика из Интернета до HTTP-Server и FTP-Server: DNAT для HTTP-Server iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.3:80 Разрешение трафика для HTTP-Server Входящий: iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth5 -p tcp --dport 80 -d 10.0.0.3 -j ACCEPT Обратный: iptables -A FORWARD -i eth5 -o eth1 -p tcp --dport 80 -d 10.0.0.3 -j ACCEPT DNAT для FTP-Server iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 21 -j DNAT --to-destination 10.0.0.4:21 Разрешение трафика для FTP-Server Входящий: iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth5 -p tcp --dport 21 -d 10.0.0.4 -j ACCEPT Обратный: iptables -A FORWARD -i eth5 -o eth1 -p tcp --dport 21 -d 10.0.0.4 -j ACCEPT Маскировка исходящего трафика через R3 под IP:13.14.171.2 iptables –t nat -A POSTROUTING –o eth1 –j MASQUERADE |

Пример расчета сети и маски:

|  | /28 | /21 | /25 | /30 | /27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хост | 32-28=4 | 32-21=11 | 32-25=17 | 32-30=2 | 32-27=5 |
| Уникальных адресов | 24-2=14 | 211-2=2046 | 27-2=126 | 22-2=2 | 25-2=30 |
| Занятые октеты | 3*8=24 | 2*8=16 | 3*8=24 | 3*8=24 | 3*8=24 |
| Занято бит | 28-24=4 | 21-16=5 | 25-24=1 | 30-24=6 | 27-24=3 |
| Свободно бит | 8-4=4 | 8-5=3 | 8-1=7 | 8-6=2 | 8-3=5 |
| Размер блока | 24=16 | 23=8 | 27=128 | 22=4 | 25=32 |
| Маска в 10 | 255.255.255.240 | 255.255.248.0 | 255.255.255.128 | 255.255.255.252 | 255.255.255.224 |
| Диапазон сети | 192.168.2.16-192.168.2.31 | 192.168.0.0-192.168.7.255 | 172.16.31.128-172.16.31.255 | 13.14.171.0-13.14.171.3 | 10.0.0.0-10.0.0.31 |
| Сеть | 192.168.2.16/28 | 192.168.0.0/21 | 172.16.31.128/25 | 13.14.171.0/30 | 10.0.0.0/27 |

Распределение IP-адресов

| Router R1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс | Сеть | IP-адрес |
| eth0 (к S1) | 192.168.0.0/21 | 192.168.5.254/21 |
| eth1 (к S1) | 192.168.2.16/28 | 192.168.2.17/28 |
| Router R2 |  |  |
| Интерфейс | Сеть | IP-адрес |
| eth0 (к S2) | 172.16.31.128/25 | 172.16.31.129/25 |
| eth1 (к S1) | 192.168.0.0/21 | 192.168.7.1/21 |
| Router R3 |  |  |
| Интерфейс | Сеть | IP-адрес |
| eth_WAN | 13.14.171.0/30 | 13.14.171.2/30 |
| Клиенты/серверы |  |  |
| Устройство | Сеть | IP-адрес |
| N1 | 192.168.0.0/21 | 192.168.1.1/21 |
| N2 | 192.168.2.16/28 | 192.168.2.18/28 |
| N3 | 192.168.2.16/28 | 192.168.2.19/28 |
| N4 | 172.16.31.128/25 | 172.16.31.137/25 |
| HTTP/FTP: S3→R3(eth5) | 10.0.0.0/27 | 10.0.0.1/27 |
| HTTP: S3→HTTP | 10.0.0.0/27 | 10.0.0.3/27 |
| FTP: S3→ FTP | 10.0.0.0/27 | 10.0.0.4/27 |

Для сегментации N2 и N3 нужно сделать следующее:

- Определить VLAN

N2 и N3 должны находиться в разных сетях, /28 четь разделили на две меньшие, изолированные подсети с помощью более строгой маски /29 (она дает 8 адресов, 6 доступны для хостов.)

VLAN 10 для N2: 192.168.2.16/29

Сетевой адрес: 192.168.2.16

Шлюз R1: 192.168.2.17

IP N2: 192.168.2.18

VLAN 20 для N3: 192.168.2.24/29

Сетевой адрес: 192.168.2.25

Шлюз R1: 192.168.2.26

IP N3: 192.168.2.26

- Конфигурация Switch 1 (для VLAN 10 и VLAN 20)

Switch 1 должен быть настроен так, чтобы порты, к которым подключены N2 и N3, знали, к какому VLAN они относятся, а порт, идущий к R1, передавал теги.

Команды на Switch 1 (Пример Cisco-подобный):

1. Создаем VLAN

Switch(config)# vlan 10

Switch(config-vlan)# name VLAN_N2

Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# vlan 20

Switch(config-vlan)# name VLAN_N3

Switch(config-vlan)# exit

2. Назначаем Access Port для N2 (VLAN 10)

Switch(config)# interface FastEthernet0/1

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan 10

3. Назначаем Access Port для N3 (VLAN 20)

Switch(config)# interface FastEthernet0/2

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan 20

4. Настраиваем Trunk Port для R1 (Пропускает оба VLAN)

Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20

- Конфигурация Router R1 (Router-on-a-Stick)

R1 — это место, где происходит “декапсуляция” (снятие тега) и маршрутизация между VLAN.

Нужно установить vconfig:

apt update

apt install vlan

- Создание суб-интерфейса для VLAN 10 (N2):

1. Создаем виртуальный интерфейс, привязанный к тегу 10 на физическом eth1

vconfig add eth1 10

2. Поднимаем новый виртуальный интерфейс

ip link set eth1.10 up

3. Присваиваем ему IP-адрес шлюза для сети N2

ip addr add 192.168.2.17/29 dev eth1.10

R1 теперь “слушает” все пакеты, приходящие на eth1, которые имеют тег VLAN 10, и обрабатывает их так, будто они пришли с адреса 192.168.2.17

- Создание суб-интерфейса для VLAN 20 (N3):

1. Создаем виртуальный интерфейс, привязанный к тегу 20 на физическом eth1

vconfig add eth1 20

2. Поднимаем новый виртуальный интерфейс

ip link set eth1.20 up

3. Присваиваем ему IP-адрес шлюза для сети N3

ip addr add 192.168.2.25/29 dev eth1.20

R1 “слушает” пакеты с тегом 20 и обрабатывает их как трафик из сети N3 192.168.2.25

Поскольку N2 и N3 теперь находятся в разных сетях (192.168.2.16/29 и 192.168.2.24/29), правила iptables должны быть обновлены с общего на эти две конкретные сети.

- Разрешение N4→N2/N3 (Прямой трафик):

# 1. Разрешить N4 -> N2 (VLAN 10)

iptables -A FORWARD -s 172.16.31.137/32 -d 192.168.2.16/29 -j ACCEPT

# 2. Разрешить N4 -> N3 (VLAN 20)

iptables -A FORWARD -s 172.16.31.137/32 -d 192.168.2.24/29 -j ACCEPT

B. Разрешение N2/N3→N4 (Обратный трафик):

1. Разрешить N2 (VLAN 10) -> N4

iptables -A FORWARD -s 192.168.2.16/29 -d 172.16.31.137/32 -j ACCEPT

2. Разрешить N3 (VLAN 20) -> N4

iptables -A FORWARD -s 192.168.2.24/29 -d 172.16.31.137/32 -j ACCEPT

Благодаря VLAN, трафик между N2 и N3 теперь проходит через R1. R1 видит, что это межсетевой трафик, и теперь именно на R1 мы можем контролировать, разрешено ли N2 общаться с N3, или разрешено ли N4 общаться с N2, но не с N3.

/32 означает, что в сетевой части адреса не осталось ни одного свободного бита для обозначения хоста. Это самый точный способ указать один конкретный хост. когда мы пишем правило файрвола, чтобы разрешить или запретить трафик конкретному хосту, мы должны использовать /32, чтобы точно указать только этот хост, а не всю его локальную сеть. То есть Если бы на этой же сети /25 сидел еще один ПК (например, 172.16.31.138), правило с маской /25 разрешило бы трафик и от него тоже, что не соответствует требованию разрешить трафик только от N4.